Указания по транспортировке и хранению продукции.

Продукция Провенто всегда должны подвергаться транспортировке и хранению в соответствии с данными указаниями. Эти указания относятся ко всем лицам и компаниям, вовлеченным в процесс транспортировки на всех ее стадиях. Погрузка должна осуществляться  таким образом, чтобы обеспечивались безопасность движения и транспортировки.

| Оборудование транспортного средства Оборудование транспортных средств должно отвечать требованиям предъявляемым компанией Провенто: 1) погрузка осуществляется только в крытое транспортное средство; 2) погрузка в транспортное средство грузоподъемностью более 5тон осуществляется только с наличием пневмоподвески!!! |  |
| --- | --- |
| Фиксаторы Необходимо устанавливать балки-фиксаторы для защиты от опрокидывания и смещения. В контейнерах следует использовать привязные ремни. |  |
| Обозначения для транспортировки Все продукты должны транспортироваться, храниться и погружаться в соответствии с обозначениями, указанными на упаковке. (Пример: погрузка корпусов и стенок в вертикальном положении!!!) |  |
| Плотная загрузка Наиболее надежный способ обеспечения безопасности при транспортировке – избежание зазоров при погрузке и учет несущей способности боковых стенок. |  |
| Защита углов Плоские детали должны быть дополнительно защищены вспомогательными уголками в транспортировочных рамах, для снижения риска повреждения в результате ударов или трения. |  |
| Материал для закрытия зазоров Если невозможно обойтись без зазоров между упаковками, эти зазоры должны быть заполнены с помощью упаковочного материала. |  |
| Демпфирование Для защиты продуктов, между продуктами и прилегающими металлическими конструкциями (напр. опорами) должен быть проложен демпфирующий материал для предотвращения трения. |  |
| Упаковка Падения, удары, трение, и воздействия чрезмерной силы не полностью демпфируются упаковкой, поэтому такие воздействия могут вызвать повреждение продукта. |  |
| Безопасность разгрузки Для исключения опасности опрокидывания продуктов, перевозимых в рамах, плоские детали с шириной > 800 мм должны быть наклонены перед извлечением из рамы путем сдвига задней скобы. |  |
| Штабелирование При штабелировании упаковок, необходимо использовать прокладки против скольжения и ремни. |  |
| Безопасность обращения и транспортировки отдельных упаковок Отдельные упаковки при транспортировке защищаются при помощи обматывания стрейч-пленкой либо аналогичным материалом. При необходимости используются защитные уголки. |  |
| Паллеты Сменные паллеты должны соответствовать критериям европейского стандарта. Паллеты с недостаточной нагрузочной способностью (менее 500кг), а также имеющие значительные трещины, загрязнения, повреждения, отсутствующие части и т. д. должны быть удалены и не использоваться в транспортировке. |  |
| Вилочные погрузчики Вилочный погрузчик возможно использовать только для продукции установленной на паллете. Крупногабаритный груз необходимо поддерживать от возможного опрокидывания. Соблюдение мер предосторожности при использовании промышленных погрузчиков (вилочных погрузчиков, подъемников и т. п.) является обязательным во избежание повреждений. Например, выступающие вилы представляют собой опасность для расположенных рядом продукции. При вероятности повреждения продукции вилами погрузчика использование погрузчика не допустимо. |  |